| NAZWA ZAMÓWIENIA | Kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach – część II , etap II” |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | GRODWIK sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Lokalizację Robót podano w p. 1.1. PFU-1 |
| KOD CPV | Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71300000-1 Usługi inżynieryjne Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kategoria: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| OGÓLNY SPIS ZAWARTOŚĆI PFU (szczegółowy spis zawartości znajduje się we wskazanych obok częściach PFU) | PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO |

SPIS TREŚCI PFU-1

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA	4

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1	Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne	4

1.1.1	Parametry sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do budowy	4

1.1.2	Metody budowy kanalizacji	5

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	6

1.2.1	Charakterystyka techniczna istniejącego systemu ściekowego	6

1.2.2	Parametry ilościowe i jakościowe ścieków w planowanym systemie	7

1.2.3	Dostępność Terenu Budowy	9

1.2.4	Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego	10

1.2.5	Zaplecze budowy	10

1.2.6	Zajęcie pasa drogowego	10

1.2.7	Szata roślinna i wycinka drzew	10

1.2.8	Utylizacja odpadów	11

1.2.9	Wymagania dot. ochrony zabytków	11

1.2.10	Wpływ przedsięwzięcia na środowisko	11

1.2.11	Warunki gruntowo-wodne	12

1.2.12	Dodatkowe informacje na temat terenu objętego Kontraktem	14

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	14

1.3.1	Występujące niedobory, z powodów których należy przeprowadzić budowę kanalizacji sanitarnej:	14

1.3.2	Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie	15

1.3.3	Zakładane rozwiązanie niedoborów opisanych w p. 1.3.1	15

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	16

1.4.1	Kanalizacja grawitacyjna	16

1.4.1.1	Rurociągi	16

1.4.1.2	Studnie	17

2	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	18

2.1	Wymagania ogólne dotyczące projektowania	18

2.1.1	Wymagania formalno-prawne	18

2.1.1.1	Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia	18

2.1.1.2	Projekt budowlany	19

2.1.1.3	Plan sytuacyjny	19

2.1.1.4	Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych	19

2.1.1.5	Zamawiający załącza w PFU-3 wstępne warunki odtworzenia nawierzchni dróg od poszczególnych Zarządców Dróg Próby	20

2.1.1.6	Dokumentacja powykonawcza	20

2.1.1.7	Sprawowanie nadzoru autorskiego	21

2.2	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	22

2.2.1	Kanalizacja grawitacyjna	22

2.2.2	Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni	22

2.3	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	22

# PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Nazwa Kontraktu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopicach – część II , etap II”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Kopice – orientacyjne zestawienie działek objętych Kontraktem załączono w PFU-3.

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego (zawartymi w części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz warunkami opisanymi w Umowie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

## Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe.

Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

- ok. 0,5 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi do nieruchomości

- zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed rozpoczęciem Kontraktu. Odtworzenie terenu (w szczególności w pasie drogowym).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu.

### Parametry sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do budowy

| Orientacyjne dane dot. budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kopice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej [m]: | grawitacyjna | PVC śr. 200 mm | 469,50 |
|  |  | PVC śr. 160 mm | 37,00 |
| Łącznie – sieć kanalizacyjna |  |  | 506,50 |
| Ilość studni kanalizacyjnych [kpl.] | rewizyjne betonowe DN1000 mm |  | 10 |
|  | inspekcyjne tworzywowe DN425 mm |  | 5 |
| Łącznie – studnie kanalizacyjne |  |  | 15 |
| Ilość mieszkańców korzystających z planowanej budowy kanalizacji |  |  | 33 |

Uwaga:

- Długości rurociągów są orientacyjne i ostatecznie zostaną określone przez Wykonawcę. Różnice w długościach między PFU a projektem nie będą podstawą do zmiany Umowy.

Odcinek grawitacyjny

Kolektor o przekroju kołowym o śr. Dz 200 mm, wykonany z PVC, SN8, uzbrojony w studnie rewizyjne, w punktach rozgałęzień sieciowych, w załamaniach trasy o średnicy 1000 mm, studnie umieszczone w odległości maks. 70 m.

Odcinki boczne o przekroju kołowym o śr. Dz 160 mm, wykonane z PVC zakończone korkiem na granicy przyłączanej posesji. Uwaga odcinki boczne muszą być wyprowadzone od rurociągu głównego do granicy przyłączanej nieruchomości.

### Metody budowy kanalizacji

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci kanalizacyjnej stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.

Sieci oraz elementy uzbrojenia należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskim Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych.

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU 
– w szczególności:

- trwałość Robót,

- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,

- zapewnienie szczelności sieci,

- zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów.

Szczegółowe wymagania dotyczące Robót z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych w wykopie otwartym zawiera Część III PFU 2 „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Charakterystyka techniczna istniejącego systemu ściekowego

Gmina miejsko-wiejska Grodków położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, 
w powiecie brzeskim. Geograficznie znajduje się na Równinie Grodkowskiej po lewej stronie Nysy Kłodzkiej. Od południa graniczy z gminami: Kamiennik, Pakosławice, Skoroszyce, 
od wschodu z gminą Niemodlin, od północy z gminą Olszanka. Zachodnia granica stanowi 
w części granicę z województwem dolnośląskim.

Gmina Grodków zajmuje obszar o powierzchni 276 km2 , w tym powierzchnia miasta to 10 km2 (tj. 3,6 % terenów gminy). Gmina liczy ok. 20 tys. mieszkańców, w tym ok. 9 tys. w samym Grodkowie. W skład gminy wchodzi miasto Grodków, Osiedle Półwiosek oraz 35 sołectw: Bąków, Bogdanów, Gałązczyce, Gierów, Głębocko, Gnojna, Gola Grodkowska, Jaszów, Jeszkotle, Jędrzejów, Kobiela, Kolnica, Kopice, Lipowa. Lubcz, Mikołajowa, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, Osiek Grodkowski, Polana, Przylesie Dolne, Rogów, Starowice, Sulisław, Strzegów, Tarnów Grodkowski, Wierzbna, Wierzbnik, Więcmierzyce, Wojnowiczki, Wojsław, Wójtowice, Zielonkowice, Żarów, Żelazna.

Gmina Grodków jest gminą rolniczo-przemysłową. W mieście mieszczą się duże zakłady przemysłu metalowego, spożywczego, wytwórnia pasz. Obecnie główną gałęzią gospodarki są usługi, w szczególności w zakresie rolnictwa.

Przez gminę przebiegają drogi min. autostrada A4, droga wojewódzka nr 401, 385 i 378.

Część miejscowości gminy Grodków znajdują się w Aglomeracji Grodków, z oczyszczalnią ścieków w m. Tarnów Grodkowski. Miejscowość Kopice należąca do gminy Grodków jest jedną z miejscowości, które nie są ujęte w Aglomeracji Grodków.

Sieć kanalizacji sanitarnej, która zostanie wybudowana na terenie m. Kopice będzie w posiadaniu i w zarządzaniu GRODWIK Sp. z o.o., która odpowiedzialna jest za:

- prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowej i jej urządzeń,

- monitoring pracy pompowni,

- prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych i urządzeń 
do odprowadzania ścieków.

- administrowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Obecnie ścieki z m. Kopice odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników podziemnych, lub trafiają do gruntu. Wywożone są następnie wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.

### Parametry ilościowe i jakościowe ścieków w planowanym systemie

Zaopatrzenie gminy w wodę

Funkcję zbiorowego zaopatrzenia w wodę w imieniu Gminy Grodków realizuje firma „GRODWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim.

Sieć wodociągowa w Gminie Grodków jest dobrze rozbudowana. Od 2006 r. 100% miejscowości na terenie Gminy Grodków jest wyposażonych w sieć wodociągową.

Woda na potrzeby mieszkańców pobierana jest z 3 ujęć wody, przy których funkcjonują stacje uzdatniania wody. Wykaz miejscowości zasilanych w wodę przez poszczególne stacje uzdatniania wody:

- SUW GRODKÓW + wodociąg Grodków: ujmuje wodę z poziomu trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Maksymalna, godzinowa wydajność studni wynosi 184m3/h. Wydajność dobową średnią określono na 2400 m3/d. Dostarcza wodę dla miejscowości: Grodków, Tarnów Grodkowski, Nowa Wieś Mała, Gola Grodkowska, Żelazna, Osiek Grodkowski, Głębocko, Kopice, Kopice-Leśnica, Więcmierzyce, Stary Grodków (gmina Skoroszyce – sprzedaż hurtowa).

- SUW GNOJNA + wodociąg Gnojna: ujmuje wodę z poziomu trzeciorzędowego. Maksymalna, godzinowa wydajność studni wynosi 75 m3/h. Wydajność dobową średnią określono na 960 m3/d. Dostarcza wodę dla miejscowości: Lubcz, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wierzbnik, Przylesie Dolne, Lipowa, Gola Grodkowska, Polana, Gałązczyce, Jeszkotle, Wierzbna, Gierów, Mikołajowa, Sulisław, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Żarów.

- SUW STRZEGÓW + wodociąg Strzegów: ujmuje wodę z poziomu trzeciorzędowego. Maksymalna, godzinowa wydajność studni wynosi 24 m3/h. Wydajność dobową średnią określono na 150 m3/d. Dostarcza wodę dla miejscowości: Strzegów, Kobiela, Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki, Radowice (gmina Pakosławice – sprzedaż hurtowa),

- wodociąg Rogów – dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Rogów GRODWiK Sp. z o.o zakupuje hurtowo wodę z gminy Przeworno (woj. dolnośląskie). Mieszkańcy tej miejscowości zaopatrywani są z ujęcia w Karnkowie.

Gospodarka ściekowa

Wyposażenie Gminy Grodków w sieć kanalizacyjną odbiega od stopnia jej zwodociągowania.

Zbiorczą sieć kanalizacyjną odprowadzająca ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim posiada miasto Grodków oraz wsie: Gnojna , Tarnów Grodkowski, Lubcz, Jeszkotle, Nowa Wieś Mała, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Strzegów, Żelazna, Osiek Grodkowski.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 134,6 km, z czego sieci kanalizacji sanitarnej 123,6 km, sieci ogólnospławnej 11 km, natomiast przyłączy kanalizacyjnych 36,5 km. W mieście Grodków, ze względu na zaszłości historyczne, część kanalizacji tworzą kolektory ogólnospławne (ok. 11 km).

Ścieki z miejscowości wiejskich (oprócz Tarnowa Grodkowskiego) przetłaczane są do oczyszczalni ścieków  poprzez system tłoczni i przepompowni ścieków.

Pozostałe miejscowości gminy Grodków nie są skanalizowane. Ścieki ze szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) wywożone są do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.

Szacuje się, że łącznie prawie 15 800 osób w gminie Grodków korzysta ze zbiorowego, zorganizowanego odprowadzania ścieków.

Ścieki z m. Kopice odprowadzane będą do Oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Tarnowie Grodkowskim 46d. Została uruchomiona w 1988 r., a następnie zmodernizowana w 2010 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, obiekt typu A2O pracujący na bazie osadu czynnego.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Struga Grodkowska w km 7+386, wydane przez Starostę Brzeskiego Decyzją znak OŚ.6341.55.2015.MS z dnia 30.11.2015 r., ważne do 31.10.2025 r.

Oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim będzie obsługiwać 22500 RLM.

Przepustowość oczyszczalni ścieków wg pozwolenia wodno-prawnego wynosi:

- Q max.h: 400,00 m3,

- Q śr.d: 3000,00 m3,

- Q max.rok: 1 095 000,00 m3.

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim |  |
| --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość |
| ChZTCr | <125 mg O2/l |
| BZT5 | <15 mg O2/l |
| Zawiesina ogólna | <35 mg/l |
| Azot ogólny | <15 mg N/l |
| Fosfor ogólny | <2 mg P/l |

Obecnie ilość odprowadzonych ścieków z oczyszczalni ścieków do odbiornika to Q śr. d = 1 816 m3/d, natomiast ilość podłączonych mieszkańców RLM = 16 164.

### Dostępność Terenu Budowy

Obszar na którym realizowany będzie Kontrakt posiada zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Kanalizacja będzie przebiegać przez teren Przedszkola Publicznego  oraz wzdłuż dróg wenętrznych , osiedlowych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz ich uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie.

Roboty wykonywane w terenach tak jak pokazano na rysunkach w PFU-3 oraz w tabeli Zestawienie działek z wykazem właścicieli. Załączony wykaz działek jest ostateczny.

### Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia właścicieli działek:  Gmina Grodków, W związku z tym, że odnoszą się one do działek, po których wyznaczono trasę założoną do PFU, to muszą one zostać na etapie projektowania zweryfikowane i uzyskane przez Wykonawcę jako ostateczne zgodnie z ustaloną ostatecznie trasą sieci kanalizacyjnej. Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie Harmonogramem, uwzględniającym poniższe zastrzeżenie.

Wykonawca przedstawi w nim porządek prowadzenia Robót, włącznie z etapem projektowania, prób i inspekcji, oraz ze wskazaniem etapów realizowanych przez podwykonawcę. Harmonogram zostanie przedstawiony do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 28 dni od daty rozpoczęcia Robót. Następnie Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom.

Uwaga: w związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty muszą być prowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

### Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego

Wykonawca zabezpiecza na własny koszt ciągłość odbioru ścieków.

### Zaplecze budowy

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy zgodnie w zapisami WW-00.

### Zajęcie pasa drogowego

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót  oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury  kanalizacyjnej.

Koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia Robót należy wliczać w Cenę Kontraktową.

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Cenę Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający.

Nawierzchnie drogowe dróg gminnych  Wykonawca odtworzy po szerokości wykopu i zgodnie z warunkami ustalonymi przez Gminę Grodków.

Na trasie sieci kanalizacyjnej występują nawierzchnie o orientacyjnej wielkości odtworzeń:

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 800,00 m2,

Ogólne (wstępne) warunki odtworzenia nawierzchni określone są przez Zarządców Dróg.

### Szata roślinna i wycinka drzew

Wykonawca zobowiązany jest na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się na trasie sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ostatecznie ustaloną przez Wykonawcę trasą.

Część zieleni wysokiej może być narażona na wycinkę lub naruszenie strefy korzeniowej, lecz Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie.

Wszelkie kolizje z drzewami lub krzewami Wykonawca ma obowiązek zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru dalszy tok postępowania.

Uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a także wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie, leży po stronie Wykonawcy  więc należy wliczyć w  Cenę Kontraktową.

### Utylizacja odpadów

Materiały z ewentualnej rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie mogą być powtórnie wbudowane i użytkowane. Pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach, Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami, który przedstawi do akceptacji Inżynierowi.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

### Wymagania dot. ochrony zabytków

Teren  inwestycji leży w strefie B ochrony konserwatorskiej istnieje zatem konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Brzegu

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia Robót przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć je i miejsce ich odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza, a także Zamawiającego i Inżyniera w celu ustalenia dalszych działań.

Koszty związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego i wykonaniem niezbędnej dokumentacji z tym związanej należy wliczać w Cenę Kontraktową.

### Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Ze względu na pewne oddalenie terenów objętych ochroną od terenu Inwestycji (pomniki przyrody w m. Kopice i obszar Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”, który częściowo znajduje się w rejonie w rejonie Osiek Grodkowski - Głębocko - Kopice i koło Ptakowic) oraz ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004r oraz na obszary objęte siecią Natura 2000.

W m. Kopice nie ma ujęć wody.

Planowana sieć kanalizacyjna przebiega w bardzo dużej odległości od ujęcia wód i ustalonych dla niego stref ochrony sanitarnej. Ponadto w rejonie planowanej sieci kanalizacyjnej nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

M. Kopice, znajduje się w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych nr PLGW6000109 oraz w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych nr PLRW60001712769,

### Warunki gruntowo-wodne

Pod względem położenia fizjogeograficznego wg J. Kondrackiego obszar gminy Grodków znajduje się w obrębie następujących jednostek:

- prowincja: Niż Środkowoeuropejski

- podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318)

- makroregion: Nizina Śląska (318.5)

- mezoregiony: Równina Wrocławska (318.53)

- region: Równina Grodkowska (318.533)

Równina Wrocławska jest płaską, rolniczą krainą, która wznosi się od 125 m npm do 165 m npm.

Charakteryzuje się zróżnicowaniem ze względu na rodzaj gruntów i gleb.

Równina Grodkowska – pod względem geomorfologicznym to wysoczyzna morenowa (forma pochodzenia lodowcowego, stanowi zdenudowaną morenę denną płaską i falistą stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego), obszar bardzo słabo zróżnicowany z pagórkami kemowymi, znajduje się pomiędzy dolinami Oławy i Nysy Kłodzkiej. Występują tu gleby brunatnoziemne. Równinę Grodkowską cechuje rzeźba lekko falista i płasko równinna z niewielkimi deniwelacjami terenu (spadki do 5°). Urozmaicają ją pagórki kemowe miejscami porośnięte lasami. W kierunku południowo-wschodnim teren opada ku starasowanej i wypełnionej madami Dolinie Nysy Kłodzkiej o szerokości 6 - 7 km.

Pod względem geologicznym obszar gminy Grodków leży w obrębie Monokliny Przedsudeckiej. Budują ją w głębokim podłożu zapadające w kierunku północno-wschodnim osady permu, triasu i kredy, przykryte trzeciorzędowymi iłami, mułkami i piaskami oraz na powierzchni kompleksem czwartorzędowych skał piaszczysto-żwirowych i glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego.

Lokalnie na południe i południowy-zachód od wsi Wierzbnik występują niewielkie, holoceńskie pokrywy lessowe oraz namuły organiczne w obniżeniach bezodpływowych.

Osady miocenu środkowego i górnego, tworzą w tym rejonie ciągłą warstwę o zmiennej miąższości od 32 m do 122,5 m, która wykształcona jest w postaci iłów z przewarstwieniami piasków. Na tym obszarze stropową partię tych osadów budują grunty nieprzepuszczalne – iły szare, stalowe, ciemnoniebieskie. Powierzchnia stropowa ukształtowana została w wyniku erozyjnej działalności wód lodowcowych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego.

Osady plejstoceńskie rejonu związane są ze zlodowaceniem środkowopolskim. Na tym obszarze osady plejstocenu stanowi seria fluwioglacjalna przykryta około 0,5–1,5 m warstwą glin pylastych. Na części terenu wody polodowcowe nie dopuściły do akumulacji glin zwałowych, bądź je rozmyły.

Utwory holocenu wykształcone zostały w postaci piasków i żwirów oraz namułów. Występują głównie wzdłuż rzek.

Na terenie gminy Grodków największe spadki terenu występują na stokach krawędzi erozyjnej dolinek rzecznych oraz na stokach pagórków glin zwałowych i ostańców denudacyjnych osadów trzeciorzędu.

Najważniejszymi czynnie występującymi tutaj procesami są erozja wodna i powietrzna.

Ze względu na powszechne występowanie w podłożu glin i pyłów grunty występujące na obszarze gminy Grodków zalicza się do słabo przepuszczalnych. Jedynie w obniżeniach dolin rzecznych ze względu na występujące grunty organiczne przepuszczalność ich można określić jako zmienną. Na obszarach zurbanizowanych występują grunty antropogeniczne powstałe wskutek działalności człowieka, ich przepuszczalność jest z reguły większa niż gruntów rodzimych.

Na terenie gminy Grodków znajdują się złoża surowców mineralnych „Głębocko I”, „Głębocko I-1”, „Głębocko II”, Gola Grodkowska, „Kopice”, „Kopice 2”, „Kopice 2-1”, „Strzegów”, „Wierzbna”, „Więcmierzyce”, „Żelazna”„ Żelazna II” (tzw. Pellizzer).

Dla eksploatacji kruszyw naturalnych w m. Kopice wyznaczono obszary i tereny górnicze „Kopice 2” i „Kopice 3” na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HEDAR Henryk Łożyński w Łaziskach Górnych. Złoże „Kopice” – nie jest obecnie eksploatowane.

Sieć hydrograficzną gminy Grodków stanowi Nysa Kłodzka (dopływ Odry), Struga Grodkowska, Stara Struga i Gnojna. Główne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z deszczowo - śnieżnym reżimem zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w okresie roztopów wiosennych i małych przyborach w okresie maksimum opadów letnich.

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych dużych jezior. Występują tu tylko zbiorniki wodne, z których większość są pochodzenia antropogenicznego, głównie z zalania dawnych wyrobisk górniczych. W Głębocku znajdują się 2 zbiorniki wodne o powierzchni 42 ha powstałe po byłej żwirowni.

Na terenie Gminy Grodków użytkowe poziomy wód podziemnych związane są z utworami czwarto – i trzeciorzędowymi. Największe znaczenie ma poziom czwartorzędowy, z którego pobierana jest woda m.in. dla miasta Grodków.

Pod względem hydrogeologicznym wschodnia, środkowa i południowa część gminy wchodzi w skład regionu opolskiego z głównymi poziomami wód użytkowych w utworach trzeciorzędu i czwartorzędu.

W podłożu występują wody krążące w ośrodku szczelinowo – porowym w utworach wodonośnych górnej kredy, które zalegają na głębokości od 20 do ponad 100 m. Ich wydajność mieści się w przedziale 10 – 70 m3/h (w rejonie Grodkowa do 120 m3/h).

Zachodnia część gminy to fragment przedsudeckiego regionu hydrogeologicznego z głównym poziomem wód użytkowych w utworach czwartorzędu, który znajduje się na głębokości do 20 m. Ich wydajność waha się w przedziale od kilku do około 100 m3 /h. Poza dolinami rzecznymi obszar cechuje się pełną lub połowiczną izolacją pierwszego poziomu użytkowego wód podziemnych od powierzchni terenu.

Najbardziej zasobne i najcenniejsze z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę są Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Na terenie Gminy grodków jest zlokalizowany fragment zbiornika nr 338 (Subzbiornik Paczków – Niemodlin), gromadzący wodę w ośrodku porowym w trzeciorzędowych warstwach wodonośnych.

Wykonawca przyjmie w Cenie Kontraktowej, że konieczne będzie dokonanie odwodnienia wykopów, w których układane będą rurociągi, szacunkowo będzie to dotyczyć ok. 0,5 km sieci.

### Dodatkowe informacje na temat terenu objętego Kontraktem

W zakresie PFU-3 zamieszczono mapy dot. zagrożenia powodziowego terenu objętego Kontraktem. Wykonawca uwzględni powyższe informacje w odniesieniu do zabezpieczenia szafek sterujących pracą pompowni ścieków - należy je wyposażyć w obudowy o stopniu szczelności IP66.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie muszą uwzględniać zachowanie trasy przewodów koncepcji i charakter odcinków kanalizacji (grawitacyjny, tłoczny). Przy zachowaniu zapewnienia prawidłowej pracy systemu średnice przewodów oraz ilość i lokalizacja studni, dobór pomp – mogą ulec  zmianie.

### Występujące niedobory, z powodów których należy przeprowadzić budowę kanalizacji sanitarnej:

Zasadniczym niedoborem jest brak zbiorczego systemu kanalizacyjnego w części terenu m. Kopice objętej Kontraktem. Mieszkańcy posługują się szambami lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Obecnie ścieki odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni ścieków, a także do bezodpływowych zbiorników podziemnych, lub trafiają do gruntu.

### Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie m. Kopice – w części wskazanej w niniejszym PFU.

Realizacja niniejszego zadania wpłynie na:

- poprawę warunków bytowych mieszkańców objętych Kontraktem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,

- poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Opisane powyżej cele Kontraktu będą uznane za osiągnięte pod warunkiem uzyskania następujących parametrów funkcjonalno-użytkowych systemu kanalizacyjnego:

- trwałość zastosowanych technologii;

- dla fragmentów sieci dla których zaistnieje konieczność zmiany średnicy 
(w stosunku do podanej w niniejszym PFU) należy zapewnić przepustowość wystarczającą do odebrania ścieków z obsługiwanego obszaru,

- zapewnienie odpowiedniej sztywności obwodowej zabezpieczającej rurociągi przed uszkodzeniami mechanicznymi,

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie Roboty jakie są niezbędne w celu zapewnienia szczelności oraz prawidłowych właściwości eksploatacyjnych (wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) przewodów kanalizacyjnych, ale także wszelkich innych elementów systemu, który jest poddany budowie.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie należy osiągnąć w szczególności poprzez:

- uzyskanie przez Wykonawcę Decyzji pozwoleń na budowę poprzez wykonanie niezbędnych opracowań (w tym projektów budowlanych) i wszelkich działań niezastrzeżonych dla innych podmiotów,

- zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji o parametrach technicznych zapewniających prawidłowe odprowadzenie ścieków z miejscowości objętych Kontraktem,

- wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem,

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w niniejszym PFU.

### Zakładane rozwiązanie niedoborów opisanych w p. 1.3.1

Niedobory opisane w p. 1.3.1 należy rozwiązać poprzez zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej w części terenu m. Kopice dotąd nieskanalizowanej.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Parametry oraz przebieg trasy sieci kanalizacyjnej podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych parametrów technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Dokumentacji projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej.

W przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami zawartymi w PFU 3 części informacyjnej, pierwszeństwo interpretacyjne ma część informacyjna.

Przewiduje się budowę trasy kanalizacji sanitarnej składającej się z odcinka kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej.

Odcinki przewodu wchodzącego w strefę przemarzania gruntu  należy ocieplić.

Zaleca się prowadzenie kanałów grawitacyjnych ze spadkiem ok. 5 ‰, natomiast w przypadku odcinków bocznych ok. 15 ‰. Faktyczne spadki rurociągów – sieci i odgałęzień bocznych zostaną określone przez Wykonawcę na podstawie obliczeń hydraulicznych Wykonawcy, wytycznych producentów wybranych rur i powszechnie stosowanych metodyk projektowania. Wykonawca zastosuje, tam gdzie będzie to konieczne – studnie kaskadowe.

Trasy sieci kanalizacyjnej prowadzone w pasie drogowym Wykonawca zaprojektuje i wykona w poboczach, jedynie w przypadkach, gdy nie będzie to możliwe – w jezdni.

Miejscem włączenia sieci kanalizacyjnej Etapu II do sieci kanalizacyjnej Etapu I (odrębne zadanie, obecnie zrealizowane przez Zamawiającego) – stanowi studnia  wskazana na rysunku poglądowym w ramach PFU-3.

### Kanalizacja grawitacyjna

#### Rurociągi

Dla odcinków grawitacyjnych przewiduje się zastosowanie przewodów z kielichem z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U, o sztywności obwodowej minimum SN 8 
(klasa S), ze ścianką litą, łączonych na fabrycznie montowane uszczelki wargowe. Przewiduje się średnice Dz 160 mm i Dz 200 mm.

Uwaga: odcinki boczne kanalizacji muszą być wyprowadzone od rurociągu głównego do granicy przyłączanej nieruchomości.

#### Studnie

Na trasie przewodu grawitacyjnego należy przewidzieć w odstępie maks. 60 m studni rewizyjnych. Ze względu na potencjalną korozyjność ścieku wobec betonu, należy zastosować rewizyjne studnie tworzywowe, a tam gdzie jest to niemożliwe do zastosowania betonowych, średnicy Dn 1000 mm. Tam, gdzie to będzie konieczne należy zastosować studnie kaskadowe.

Studnie betonowe

Należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych o DN 1000 mm, spełniające następujące wymagania:

- beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W8, mrozoodporny F150, nasiąkliwość nie większa od 4 %,

- elementy studzienek i komór prefabrykowanych stanowią:

  - dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, wyposażone w fabrycznie wykonane: kinetę i przejścia szczelne dla rurociągów przyłączeniowych,

  - wszystkie elementy konstrukcyjne z jednorodnego betonu zgodnie z PN-EN 1917:2004,

  - płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy lub zwężka redukcyjna,

  - pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.

  - elementy łączone na zintegrowane uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1, (nie dotyczy pierścieni dystansowych).

  - w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

    - stopnie złazowe typu ciężkiego z żeliwa lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

    - króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

  - właz żeliwny DN 600 z zamkiem klasy od A15 do D400 w zależności od przewidywanego obciążenia ruchem lub właz żeliwny z wentylacją z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego,

  - wokół studni opaski z betonu.

Studnie tworzywowe

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe DN 1000 mm lub niewłazowych DN 600 do 400 mm, których elementy mają stanowić:

- kineta z PE (z ew. możliwością dociążenia betonem),

- komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierścieni dystansowych PE,

- żelbetowa płyta pokrywowa / stożek z PE,

- betonowy lub żelbetowy pierścień odciążający,

- fabrycznie osadzone stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego / fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka złazowa (studnie włazowe),

- elementy szczelnie połączone ze studnią,

- możliwość włączenia przewodów pod różnymi kątami,

- wszystkie studnie wyposażone w:

  - króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe,

  - właz żeliwny z zamkiem DN 600 (lub DN 315 dla studni DN 400), klasy od A15 do D400 w zależności od lokalizacji studni.

# Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania ogólne dotyczące projektowania

### Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania prawomocnego zgłoszenia przystąpienia do wykonania robót budowlanych  zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1333 z późn. zm.)

#### Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia

Wykonawca uzyska, uzupełni lub sporządzi mapy potrzebne do wykonania projektów.

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów, Wykonawca wykona dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących jeżeli będzie to potrzebne dla należytego wykonania projektów.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

Uwaga:

Sieć główna i odcinki boczne (tj. odcinki od kanału głównego do granicy przyłączanej nieruchomości) kanalizacji zostaną zaprojektowane i wykonane.

Przyłącza (tj. odcinki pomiędzy granicą przyłączanej nieruchomości a instalacją kanalizacyjną w nieruchomości) nie będą wykonywane, a jedynie zaprojektowane. Wykonawca dokona trasowania przyłączy i określi głębokość ich posadowienia w miejscu włączenia do sieci, co ma na celu umożliwienie prawidłowego podłączenia nieruchomości do sieci w przyszłości.

#### Projekt budowlany

Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany( projekt zagospodarowania terenu), zgodny z wymogami określonymi w  rozporządzeniu Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.) oraz zastosuje się do ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późń. Zmianami).

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu Projekty Budowlane Robót wraz Decyzjami o pozwoleniu na budowę lub  brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy w wersji papierowej po 1 egzemplarzu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna mieć możliwie najmniejszy poziom szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę  lub zgłoszenia budowy. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania potrzebne do uzyskania (lub zmiany) Decyzji pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia  budowy.

#### Plan sytuacyjny

Wykonawca sporządzi  plan sytuacyjny budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w przyłączanych nieruchomościach. Plan winien być opracowany  zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1333 z późn. zm.)

#### Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) właściwych zgód właścicieli działek,

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane).

- dokonanie zgłoszenia budowy w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.

- uzyskanie właściwych warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg, które muszą zostać ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę

- uzyskanie od Zarządców Dróg warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.

#### Zamawiający załącza w PFU-3 wstępne warunki odtworzenia nawierzchni dróg od poszczególnych Zarządców Dróg Próby

Wykonawca wykona niezbędne próby – zgodnie z WW-00.

#### Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych i Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych.

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi we wstępnych warunkach załączonych do PFU-3 oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną.

#### Sprawowanie nadzoru autorskiego

Projektant bierze pełną odpowiedzialność za zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych. Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu końcowego odbioru Robót. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20 ust1 pkt3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust.1 pkt.4) Prawa budowlanego).

- Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

.

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

### Kanalizacja grawitacyjna

Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania przedstawiono w pozostałych punktach PFU.

### Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę).

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako tereny i  place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

PFU-2 zawiera następujące WWiORB:

- WW-00 Wymagania ogólne

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sieć kanalizacyjna

- WW-06 Roboty drogowe,

- WW-07 Zieleń.